Hướng dẫn cài đặt và sử dụng PIVPN

- Hướng dẫn cài đặt

  - Chuẩn bị

    - Server Pi3 cài Rasbian Lite hoặc Ubuntu

    - Kết nối internet

    - 1 domain hoặc 1 IP cố định

    - Cài OpenSSH Server để ssh vào

    - Đảm bảo cài đặt sẵn curl

  - Cài đặt

Script cài đặt tự động và code lưu tại: https://github.com/baonq243/pivpn.git

Để chạy script: sudo vào quyền root và chạy command sau:

curl https://raw.githubusercontent.com/baonq243/pivpn/main/auto_install/install.sh | bash

Quá trình cài đặt sẽ qua các bước sau:

Chọn No để cài đặt IP static:

Chọn Ok để tiếp tục:

Chọn User OS:

Chọn OpenVPN để vào cài đặt OpenVPN

Chọn Yes để vào chế độ Custom

Chọn phương thức kết nối: UDP

Port listen mặc định 1194: có thể thay đổi

Chọn Yes để xác nhận

Chọn DNS server gửi xuống clients: 8.8.8.8

Chọn Yes để tiếp tục:

Điền domain client sẽ kết nối tới:

Điền domain client sẽ kết nối tới:

Yêu cầu OpenVPN client ver2.4 trở lên: chọn Yes để tiếp tục

Chọn độ dài bit: 256

Chọn Ok để tiếp tục

Reboot để cập nhật các bản vá OS:

Kiểm tra openvpn đã hoạt động hay chưa: netstat -tulpn

- Quản trị Openvpn:

Các command: pivpn hỗ trợ:

Tạo User bằng command: pivpn -a

Quá trình tạo sẽ hỏi điền username, số ngày tài khoản hết hạn và password

List danh sách file đã tạo:

Copy file .ovpn về các Client và kết nối VPN

Quản lý route: quản lý routing từ Client đến site VPN

- Sửa config tại: vi /etc/openvpn/server.conf

- Sau khi sửa xong: systemctl restart openvpn